Таблица 1. Базовые технические характеристики 2,5-дюймовых жестких дисков.

| Производитель, серия | # Модели | Ем-кость Гбайт |  | Число плас-тин и голо-вок | Интер-фейс | Ско-рость вращения, об./ мин. | Буфер дан-ных, Мбайт | Сред-нее время поис-ка, мс | Ударостой-кость в ра-боте (2 мс), G | Ударостой-кость при хранении (1 мс), G | Акусти-ческий шум idle, дБА, тип.(макс.) | Акусти-ческий шум поиска, дБА, тип. (макс.) | Потребление энергии, ватт, при: запуске-раскрутке поиске/записи-чтении в покое (idle)/выкл. (standby) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Fujitsu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MHV2BH (2005) | MHV2120BH MHV2100BH MHV2080BH MHV2060BH MHV2040BH | 120 100 80 60 40 |  | 2/4 2/4 2/3 1/2 1/2 | SATA/150 (NCQ) | 5400 | 8 | 12 | 300 | 900 | 26 | - | 5 1,9/1,9 0,6/0,13 | FDB (Fluid Dynamic Bearing) spindle motor, Head Load/ Unload mechanism, Reduced Power Consumption, GDT (Glass Direct Texture) Media, +5 to +55 C operation |
| MHV2AH (2005) | MHV2120AH MHV2100AH MHV2080AH MHV2060AH MHV2040AH | 120 100 80 60 40 |  | 2/4 2/4 2/3 1/2 1/2 | UATA/100 | 5400 | 8 | 12 | 300 | 900 | 26 | - | 5 1,9/1,9 0,6/0,2 |  |
| MHT2BH (2004) | MHT2080BH MHT2060BH MHT2040BH | 80 60 40 |  | 2/4 2/3 1/2 | SATA/150 (NCQ) | 5400 | 8 | 12 | 225 | 900 | 28 | - | 5 2,3/2,3 0,85/0,25 | FDB (Fluid Dynamic Bearing) spindle motor, Head Load/ Unload mechanism, GDT (Glass Direct Texture) Media - 10.7 Gb/cm2 (69 Gb/in2) |
| MHT2AH (2004) | MHT2080AH MHT2060AH MHT2040AH | 80 60 40 |  | 2/4 2/3 1/2 | UATA/100 | 5400 | 8 | 12 | 225 | 900 | 29 | - | 5 2,3/2,3 0,85/0,25 |  |
| MHV2160BT (2005) | MHV2160BT | 160 | 3/6 |  | SATA/150 | 4200 | 8 | 12 | 300 | 900 | 23 | - | 4,5 1,6/1,6 0,5/0,13 | Трехпластинный дизайн, толщина 12,5 мм, вес 135 г |
| MHV2AT (2004) | MHV2120AT MHV2100AT MHV2080AT MHV2060AT MHV2040AT | 120 100 80 60 40 | 2/4 2/4 2/3 1/2 1/2 |  | UATA/100 | 4200 | 8 | 12 | 300 | 900 | 23 | - | 4,5 1,6/1,6 0,5/0,2 | FDB, HLUM, GDTM, +5 to +55 C operation |
| MHU2100AT MHT2AT (2003) | MHU2100AT MHT2080AT MHT2060AT MHT2040AT MHT2030AT MHT2020AT | 100 80 60 40 30 20 |  | 2/4 2/4 2/3 1/2 1/2 1/1 | UATA/100 | 4200 | 2 | 12 | 225 | 900 | 24 23 | - | 5 2,0/2,1 0,65/0,25 | FDB, HLUM, GDTM - 10.7 Gb/cm2 (85.2 or 69 Gb/in2) |
| ## Hitachi Global Storage Technologies |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Travelstar 5K100 | HTS541010G9AT00 HTS541080G9AT00 HTS541060G9AT00 HTS541040G9AT00 | 100 80 60 40 |  | 2/4 2/4 2/3 1/2 | UATA/100 | 5400 | 8 | 12 | 300 | 1000 | 25 25 25 22 | 27 27 27 24 | 5 2,0/2,0 0,6/0,2 | Max. areal density 86/70/70/70 Gb/in2 |
| Travelstar 5K100 Serial ATA | HTS541010G9SA00 HTS541080G9SA00 HTS541060G9SA00 HTS541040G9SA00 | 100 80 60 40 |  | 2/4 2/4 2/3 1/2 | SATA (NCQ) | 5400 | 8 | 12 | 300 | 1000 | 25 25 25 22 | 27 27 27 24 | 5 2,0/2,0 0,85/0,4 | Max. areal density 86/70/70/70 Gb/in2 |
| Travelstar 5K80 | HTS548080M9AT00 HTS548060M9AT00 HTS548040M9AT00 HTS548020M9AT00 | 80 60 40 20 |  | 2/4 2/3 1/2 1/1 | UATA/100 | 5400 | 8 | 12 | 200 | 800 | 25(27) 25(27) 21(24) 21(24) | 29(31) 29(31) 26(28) 26(28) | 5 2,6/2,5 0,85/0,25 | Max. areal density 70 Gb/in2 |
| ## Samsung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SpinPoint M60 | HM120JС HM100JС HM080IС HM060HС HM040HС | 120 100 80 60 40 |  | 4/2 4/2 3/2 2/1 2/1 | UATA/100 | 5400 | 8 | 12/14 | 300 | 1000 | 24 24 22 | 26 26 24 | 4,5 2,1/2,0 0,65/0,25 | TMR-головки в старших моделях |
| SpinPoint M40 | MP0804H MP0603H MP0402H | 80 60 40 |  | 2/4 2/3 1/2 | UATA/100 | 5400 | 8 | 12/14 | 250 | 900 | 24 24 22 | 26 26 24 | 5 2,4/2,4 0,85/0,25 | Есть полные аналоги для интерфейса Serial ATA |
| ## Seagate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Momentus 5400.2 120GB Family (2005) | ST9120821A(AS) ST9100824A(AS) ST98823A(AS) ST96812A(AS) ST94813A(AS) ST93811A(AS) | 120 100 80 60 40 30 |  | 2/4 2/4 2/3 1/2 1/2 1/1 | UATA/100 (SATA-150) | 5400 | 8 | 12,5 | 250 | 900 | 24 | 26 (29) | 5 (5,5) 1,8/1,8 (1,9/2,3) 0,8/0,26 (0,8/0,28)) | FDB, QuietStep ramp load |
| Momentus 5400.2 (2004) | ST9100823A ST9808211A ST960822A | 100 80 60 |  | 2/4 2/3 2/3 | UATA/100 | 5400 | 8 | 12,5 | 250 | 900 | 24 | 26 (29) | 5 2,3/2,1 0,99/0,2 | FDB, QuietStep ramp load |
| ## Toshiba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MKxx26GAX | MK8026GAX MK6026GAX MK4026GAX | 80 60 40 |  | 2/4 2/3? 1/2 | UATA/100 | 5400 | 16 | 12 | 200 | 800 | - | - | 5 2,9/2,5 1,05/0,25 | FDB |
| ## Western Digital |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WD Scorpio | WD800VE WD600VE WD400VE WD800UE WD600UE WD400UE | 80 60 40 80 60 40 |  | 2/4 2/3 1/2 2/4 2/3 1/2 | UATA/100 | 5400 | 8 8 8 2 2 2 | 12 | 250 | 900 | 20 20 17 20 20 17 | 21 21 19 21 21 19 | 4,5 2,5/2,5 0,85/0,225 | DuraStep Ramp locks the heads off the data disk to provide additional shock protection; Operating Temperature = 5-60oC |